# Содержание

- Class Config – модуль конфигурации, содержащий параметры движения и настройки.

- Class Motion Controller – модуль управления движением, содержащий регуляторы, стабилизацию, повороты.

- Class TelemetryLogger – модуль телеметрии и логирования, осуществляющий вывод в консоль и запись в файл.

- Class TrajectoryGenerator – модуль формирования траекторий, который генерирует и выполняет траекторию движения.

- Class UserInterface – модуль интерфейса пользователя.

Config

class Config:

# Параметры движения

BASE_SPEED = 50

DEPTH_TARGET = 1.2

TURN_SPEED = 55

# Параметры времени

TURN_TIMEOUT = 12.0

STABILIZATION_TIME = 3.5

FINE_STABILIZATION_TIME = 2.5

STABLE_CHECK_DURATION = 1.2

# Параметры траекторий

CIRCLE_RADIUS = 2.0

SQUARE_SIDE = 3.0

TRIANGLE_SIDE = 3.0

CYCLES = 1

# Папка для логов

LOG_DIR = "trajectory_logs"

MotionController

class MotionController:

def __init__(self, auv):

self.auv = auv

self.movement_start_time = None

self.traj_type = 'unknown'

self.traj_params = ''

# Переменные для телеметрии

self.last_telemetry_time = 0

self.telemetry_interval = 0.5

self.last_status_time = 0

self.status_interval = 5.0

# Вспомогательные функции для углов

def clamp(self, v, min_val, max_val):

if v < min_val:

return min_val

if v > max_val:

return max_val

return v

def clamp_to_360(self, angle):

while angle < 0.0:

angle += 360.0

while angle >= 360.0:

angle -= 360.0

return angle

def to_180(self, angle):

angle = self.clamp_to_360(angle)

if angle > 180.0:

return angle - 360.0

return angle

def normalize_angle(self, angle):

return self.to_180(angle)

def angle_diff(self, target, current):

diff = target - current

diff = self.to_180(diff)

return diff

def add_angle(self, angle, delta):

return self.normalize_angle(angle + delta)

# Функции управления

# П-регулятор курса

def keep_yaw(self, target_heading, power):

current_yaw = self.auv.get_yaw()

error = self.angle_diff(target_heading, current_yaw)

kp = 0.8

correction = error * -kp

left_speed = self.clamp(int(power - correction), -100, 100)

right_speed = self.clamp(int(power + correction), -100, 100)

self.auv.set_motor_power(0, left_speed)

self.auv.set_motor_power(1, right_speed)

# П-регулятор глубины

def keep_depth(self, target_depth):

error = self.auv.get_depth() - target_depth

kp = 80

power = int(kp * error)

power = self.clamp(power, -100, 100)

self.auv.set_motor_power(2, power)

self.auv.set_motor_power(3, power)

# Полная остановка всех двигателей

def stop_motors(self):

self.auv.set_motor_power(0, 0)

self.auv.set_motor_power(1, 0)

self.auv.set_motor_power(2, 0)

self.auv.set_motor_power(3, 0)

def get_mission_time(self):

if self.movement_start_time is None:

return 0

return time.time() - self.movement_start_time

# Проверка стабильности курса

def is_heading_stable(self, target_heading, precision=2.0, duration=None):

if duration is None:

duration = Config.STABLE_CHECK_DURATION

start_time = time.time()

stable_count = 0

while time.time() - start_time < duration:

current_heading = self.auv.get_yaw()

error = abs(self.angle_diff(target_heading, current_heading))

if error <= precision:

stable_count += 1

else:

stable_count = 0

if stable_count > duration * 20:

return True

time.sleep(0.05)

return stable_count > 5

# Стабилизаци курса с проверкой точности

def stabilize_heading(self, target_heading, target_depth, precision=2.5, max_duration=None):

if max_duration is None:

max_duration = Config.STABILIZATION_TIME

print(f"\n      Стабилизация курса {target_heading:.1f}°...")

start_time = time.time()

while time.time() - start_time < max_duration:

current_heading = self.auv.get_yaw()

error = self.angle_diff(target_heading, current_heading)

self.print_telemetry(status_message="стабилизация")

if abs(error) <= precision:

if self.is_heading_stable(target_heading, precision, 1.0):

print(f"\n      Курс стабилизирован: {current_heading:.1f}°")

self.stop_motors()

time.sleep(0.3)

return True

self.keep_yaw(target_heading, 0)

self.keep_depth(target_depth)

time.sleep(0.05)

final_heading = self.auv.get_yaw()

final_error = self.angle_diff(target_heading, final_heading)

print(f"\n      Стабилизация завершена, ошибка: {final_error:.1f}°")

self.stop_motors()

time.sleep(0.3)

return abs(final_error) <= precision * 2

# Движение вперед с удержанием курса и глубины

def move_forward(self, duration, target_heading, target_depth):

stabilized = self.stabilize_heading(target_heading, target_depth, 3.0, Config.STABILIZATION_TIME)

if not stabilized:

print(f"      Предупреждение: курс не стабилизирован ({self.auv.get_yaw():.1f}° вместо {target_heading:.1f}°)")

print(f"      Повторная стабилизация...")

self.stabilize_heading(target_heading, target_depth, 5.0, Config.STABILIZATION_TIME)

current_heading = self.auv.get_yaw()

heading_error = abs(self.angle_diff(target_heading, current_heading))

if heading_error > 5.0:

print(f"      ВНИМАНИЕ! Начинаем движение с ошибкой курса {heading_error:.1f}°")

else:

print(f"      Курс проверен: {current_heading:.1f}° (ошибка: {heading_error:.1f}°)")

print(f"      Движение вперед {duration:.1f} сек...")

start_time = time.time()

last_log_time = start_time

while time.time() - start_time < duration:

self.keep_yaw(target_heading, Config.BASE_SPEED)

self.keep_depth(target_depth)

self.print_telemetry(status_message="движение")

if time.time() - last_log_time >= 0.5:

self.log_data(target_heading)

last_log_time = time.time()

time.sleep(0.05)

self.stop_motors()

print()

time.sleep(0.5)

# Поворот с последующей точной стабилизацией курса

def turn_with_stabilization(self, angle, target_depth):

current_heading = self.auv.get_yaw()

target_heading = self.add_angle(current_heading, angle)

print(f"\n      Поворот: {current_heading:.1f}° -> {target_heading:.1f}°")

self.stop_motors()

time.sleep(0.5)

turn_start_time = time.time()

turn_timeout = Config.TURN_TIMEOUT

direction = 1 if angle > 0 else -1

last_log_time = turn_start_time

while time.time() - turn_start_time < turn_timeout:

current_heading = self.auv.get_yaw()

error = self.angle_diff(target_heading, current_heading)

self.print_telemetry(status_message=f"поворот, осталось {abs(error):.1f}°")

if time.time() - last_log_time >= 0.5:

self.log_data(target_heading)

last_log_time = time.time()

if abs(error) < 5.0:

print(f"\n      Достигнут целевой угол: {current_heading:.1f}°")

break

if direction == 1 and error < 0:

print(f"\n      Перешли цель: текущий {current_heading:.1f}°")

break

if direction == -1 and error > 0:

print(f"\n      Перешли цель: текущий {current_heading:.1f}°")

break

speed = Config.TURN_SPEED * direction

self.auv.set_motor_power(0, -speed)

self.auv.set_motor_power(1, speed)

self.keep_depth(target_depth)

time.sleep(0.05)

else:

print(f"\n      Таймаут поворота, текущий курс: {self.auv.get_yaw():.1f}°")

self.stop_motors()

print()

time.sleep(0.5)

print(f"      Точная стабилизация курса...")

self.stabilize_heading(target_heading, target_depth, 5.0, Config.STABILIZATION_TIME)

self.stabilize_heading(target_heading, target_depth, 3.0, Config.STABILIZATION_TIME)

self.stabilize_heading(target_heading, target_depth, 2.0, Config.FINE_STABILIZATION_TIME)

final_heading = self.auv.get_yaw()

final_error = self.angle_diff(target_heading, final_heading)

retry_count = 0

while abs(final_error) > 5.0 and retry_count < 3:

print(f"      Ошибка {final_error:.1f}° > 5°, повторная стабилизация (попытка {retry_count + 1}/3)...")

self.stabilize_heading(target_heading, target_depth, 2.0, Config.FINE_STABILIZATION_TIME)

final_heading = self.auv.get_yaw()

final_error = self.angle_diff(target_heading, final_heading)

retry_count += 1

if abs(final_error) <= 1.5:

print(f"      ОТЛИЧНО! Ошибка: {final_error:.1f}°")

success = True

elif abs(final_error) <= 3.0:

print(f"      ХОРОШО! Ошибка: {final_error:.1f}°")

success = True

elif abs(final_error) <= 5.0:

print(f"      ПРИЕМЛЕМО. Ошибка: {final_error:.1f}°")

success = True

else:

print(f"      ВНИМАНИЕ! Ошибка: {final_error:.1f}°")

success = False

return success

# Установка информации о траектории для логирования

def set_trajectory_info(self, traj_type, traj_params):

self.traj_type = traj_type

self.traj_params = traj_params

# Начало отсчета времени миссии

def start_mission_time(self):

if self.movement_start_time is None:

self.movement_start_time = time.time()

print(f"      Начало отсчета времени миссии")

# Сброс времени миссии

def reset_mission_time(self):

self.movement_start_time = None

TelemetryLogger

class TelemetryLogger:

def __init__(self, motion_controller):

self.mc = motion_controller

self.log_filename = None

self.log_file = None

self.log_writer = None

# Создание папки для логов если её нет

def ensure_log_dir(self):

if not os.path.exists(Config.LOG_DIR):

os.makedirs(Config.LOG_DIR)

print(f"  Создана папка для логов: {Config.LOG_DIR}")

# Инициализация логирования с расширенными полями

def init_logging(self):

self.ensure_log_dir()

self.log_filename = f"trajectory_{datetime.now().strftime('%Y%m%d_%H%M%S')}.csv"

log_path = os.path.join(Config.LOG_DIR, self.log_filename)

self.log_file = open(log_path, 'w', newline='', encoding='utf-8')

self.log_writer = csv.writer(self.log_file, delimiter=';')

# Расширенные заголовки для анализа

self.log_writer.writerow([

'timestamp',           # Абсолютное время

'time_elapsed',        # Время от начала движения (сек)

'heading',             # Текущий курс (градусы)

'target_heading',      # Целевой курс (градусы)

'depth',               # Текущая глубина (м)

'target_depth',        # Целевая глубина (м)

'speed_ms',            # Скорость (м/с)

'trajectory_type',     # Тип траектории

'trajectory_params'    # Параметры траектории

])

print(f"  Лог будет сохранен в: {Config.LOG_DIR}/{self.log_filename}")

# Запись текущих данных в CSV

def log_data(self, target_heading=0):

if self.log_writer is None:

return

try:

elapsed = self.mc.get_mission_time()

current_heading = self.mc.auv.get_yaw()

current_depth = self.mc.auv.get_depth()

# Расчет скорости (м/с)

speed_ms = Config.BASE_SPEED / 100.0 * 0.6

self.log_writer.writerow([

f"{time.time():.3f}",           # timestamp

f"{elapsed:.3f}",                # time_elapsed

f"{current_heading:.3f}",        # heading

f"{target_heading:.3f}",         # target_heading

f"{current_depth:.3f}",          # depth

f"{Config.DEPTH_TARGET:.3f}",    # target_depth

f"{speed_ms:.3f}",               # speed_ms

f"{self.mc.traj_type}",          # trajectory_type

f"{self.mc.traj_params}"         # trajectory_params

])

self.log_file.flush()

except Exception as e:

pass

# Закрытие файла логирования

def close_logging(self):

if self.log_file:

self.log_file.close()

print(f"  Лог сохранен в папку: {Config.LOG_DIR}")

# Вывод текущих параметров движения в консоль

def print_telemetry(self, status_message=""):

current_time = time.time()

# Вывод статуса каждые 5 секунд

if status_message and (current_time - self.mc.last_status_time >= self.mc.status_interval):

print(f"\n[STATUS] {status_message}")

self.mc.last_status_time = current_time

# Вывод телеметрии с заданным интервалом

if current_time - self.mc.last_telemetry_time < self.mc.telemetry_interval:

return

self.mc.last_telemetry_time = current_time

try:

current_heading = self.mc.auv.get_yaw()

current_depth = self.mc.auv.get_depth()

speed = Config.BASE_SPEED / 100.0 * 0.6

mission_time = self.mc.get_mission_time()

time_str = f"{mission_time:.1f} сек"

print(f"\r  Курс:{current_heading:6.1f}° | Глубина:{current_depth:4.2f}м | Скорость:{speed:3.2f}м/с | Время:{time_str:>10} | {status_message}", end="", flush=True)

except Exception as e:

pass

# класс формирования траекторий (генерация и выполнения траекторий движения)

class TrajectoryGenerator:

def __init__(self, motion_controller, logger):

self.mc = motion_controller

self.logger = logger

# Ввод параметров для круга

def get_circle_params(self):

print("\n--- Параметры для траектории КРУГ ---")

try:

radius_input = input(f"Введите радиус круга в метрах [2.0]: ")

if radius_input.strip():

Config.CIRCLE_RADIUS = float(radius_input)

if Config.CIRCLE_RADIUS < 0.5:

Config.CIRCLE_RADIUS = 0.5

print(f"    Радиус не может быть меньше 0.5 м, установлено: {Config.CIRCLE_RADIUS} м")

except ValueError:

Config.CIRCLE_RADIUS = 2.0

print(f"    Использовано значение по умолчанию: {Config.CIRCLE_RADIUS} м")

print(f"    Радиус круга: {Config.CIRCLE_RADIUS} м")

self.mc.set_trajectory_info('circle', f'radius={Config.CIRCLE_RADIUS}')

try:

cycles_input = input(f"Введите количество циклов (повторений) [1]: ")

if cycles_input.strip():

Config.CYCLES = int(cycles_input)

if Config.CYCLES < 1:

Config.CYCLES = 1

except ValueError:

Config.CYCLES = 1

print(f"    Количество циклов: {Config.CYCLES}")

#Ввод параметров для квадрата

def get_square_params(self):

print("\n--- Параметры для траектории КВАДРАТ ---")

try:

side_input = input(f"Введите длину стороны квадрата в метрах [3.0]: ")

if side_input.strip():

Config.SQUARE_SIDE = float(side_input)

if Config.SQUARE_SIDE < 1.0:

Config.SQUARE_SIDE = 1.0

print(f"    Сторона не может быть меньше 1.0 м, установлено: {Config.SQUARE_SIDE} м")

except ValueError:

Config.SQUARE_SIDE = 3.0

print(f"    Использовано значение по умолчанию: {Config.SQUARE_SIDE} м")

print(f"    Сторона квадрата: {Config.SQUARE_SIDE} м")

self.mc.set_trajectory_info('square', f'side={Config.SQUARE_SIDE}')

try:

cycles_input = input(f"Введите количество циклов (повторений) [1]: ")

if cycles_input.strip():

Config.CYCLES = int(cycles_input)

if Config.CYCLES < 1:

Config.CYCLES = 1

except ValueError:

Config.CYCLES = 1

print(f"    Количество циклов: {Config.CYCLES}")

# Ввод параметров для треугольника

def get_triangle_params(self):

print("\n--- Параметры для траектории ТРЕУГОЛЬНИК ---")

try:

side_input = input(f"Введите длину стороны треугольника в метрах [3.0]: ")

if side_input.strip():

Config.TRIANGLE_SIDE = float(side_input)

if Config.TRIANGLE_SIDE < 1.0:

Config.TRIANGLE_SIDE = 1.0

print(f"    Сторона не может быть меньше 1.0 м, установлено: {Config.TRIANGLE_SIDE} м")

except ValueError:

Config.TRIANGLE_SIDE = 3.0

print(f"    Использовано значение по умолчанию: {Config.TRIANGLE_SIDE} м")

print(f"    Сторона треугольника: {Config.TRIANGLE_SIDE} м")

self.mc.set_trajectory_info('triangle', f'side={Config.TRIANGLE_SIDE}')

try:

cycles_input = input(f"Введите количество циклов (повторений) [1]: ")

if cycles_input.strip():

Config.CYCLES = int(cycles_input)

if Config.CYCLES < 1:

Config.CYCLES = 1

except ValueError:

Config.CYCLES = 1

print(f"    Количество циклов: {Config.CYCLES}")

# Движение по окружности

def trajectory_circle(self, radius, target_depth, cycles=1):

for cycle in range(cycles):

print(f"\n  Круг: цикл {cycle + 1}/{cycles}")

circumference = 2 * math.pi * radius

speed_ms = Config.BASE_SPEED / 100.0 * 0.6

circle_time = circumference / speed_ms

angular_speed = 360 / circle_time

print(f"    Радиус: {radius} м, длина окружности: {circumference:.2f} м")

print(f"    Время оборота: {circle_time:.1f} сек")

start_heading = self.mc.auv.get_yaw()

start_time = time.time()

last_log_time = start_time

self.mc.start_mission_time()

while time.time() - start_time < circle_time:

elapsed = time.time() - start_time

target_heading = self.mc.add_angle(start_heading, angular_speed * elapsed)

self.mc.keep_yaw(target_heading, Config.BASE_SPEED)

self.mc.keep_depth(target_depth)

self.logger.print_telemetry(status_message="круг")

if time.time() - last_log_time >= 0.5:

self.logger.log_data(target_heading)

last_log_time = time.time()

time.sleep(0.05)

self.mc.stop_motors()

print()

time.sleep(1)

print(f"      Цикл {cycle + 1} завершен")

# Движение по квадрату

def trajectory_square(self, side, target_depth, cycles=1):

speed_ms = Config.BASE_SPEED / 100.0 * 0.6

move_time = side / speed_ms

for cycle in range(cycles):

print(f"\n  Квадрат: цикл {cycle + 1}/{cycles}")

print(f"    Сторона: {side} м, время движения: {move_time:.1f} сек")

for side_num in range(4):

print(f"\n    Сторона {side_num + 1}/4")

current_heading = self.mc.auv.get_yaw()

print(f"    Текущий курс: {current_heading:.1f}°")

if side_num == 0 and cycle == 0:

self.mc.start_mission_time()

self.mc.move_forward(move_time, current_heading, target_depth)

if side_num < 3:

self.mc.turn_with_stabilization(90, target_depth)

after_turn_heading = self.mc.auv.get_yaw()

print(f"    Курс после поворота: {after_turn_heading:.1f}°")

print(f"\n      Цикл {cycle + 1} завершен")

# Движение по треугольнику

def trajectory_triangle(self, side, target_depth, cycles=1):

speed_ms = Config.BASE_SPEED / 100.0 * 0.6

move_time = side / speed_ms

for cycle in range(cycles):

print(f"\n  Треугольник: цикл {cycle + 1}/{cycles}")

print(f"    Сторона: {side} м, время движения: {move_time:.1f} сек")

for side_num in range(3):

print(f"\n    Сторона {side_num + 1}/3")

current_heading = self.mc.auv.get_yaw()

print(f"    Текущий курс: {current_heading:.1f}°")

if side_num == 0 and cycle == 0:

self.mc.start_mission_time()

self.mc.move_forward(move_time, current_heading, target_depth)

if side_num < 2:

self.mc.turn_with_stabilization(120, target_depth)

after_turn_heading = self.mc.auv.get_yaw()

print(f"    Курс после поворота: {after_turn_heading:.1f}°")

print(f"\n      Цикл {cycle + 1} завершен")

UserInterface

class UserInterface:

def __init__(self):

self.mc = MotionController(auv)

self.logger = TelemetryLogger(self.mc)

self.trajectory = TrajectoryGenerator(self.mc, self.logger)

# Связываем методы логирования с контроллером

self.mc.print_telemetry = self.logger.print_telemetry

self.mc.log_data = self.logger.log_data

def show_instructions(self):

"""Показать подробную инструкцию по использованию программы"""

print("\n" + "=" * 70)

print("  ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОГРАММЫ")

print("=" * 70)

print("\n  1. ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:")

print("     ┌─────────────────────────────────────────────────────────")

print("     │ • Движение АНПА по трем типам траекторий:")

print("     │   - Круг (с заданным радиусом)")

print("     │   - Квадрат (с заданной длиной стороны)")

print("     │   - Треугольник (с заданной длиной стороны)")

print("     │ • Автоматическое удержание глубины (П-регулятор)")

print("     │ • Стабилизация курса (П-регулятор)")

print("     │ • Логирование данных в CSV файл")

print("     └─────────────────────────────────────────────────────────")

print("\n  2. ПОРЯДОК РАБОТЫ:")

print("     ┌─────────────────────────────────────────────────────────")

print("     │ ШАГ 1: Запустите программу")

print("     │ ШАГ 2: Выберите пункт 1 'Выполнить миссию'")

print("     │ ШАГ 3: Выберите тип траектории (1-Круг, 2-Квадрат, 3-Треугольник)")

print("     │ ШАГ 4: Введите параметры траектории (размеры, количество циклов)")

print("     │ ШАГ 5: Аппарат выполнит:")

print("     │        - Погружение на заданную глубину")

print("     │        - Стабилизацию курса")

print("     │        - Движение по выбранной траектории")

print("     │        - Автоматическое логирование данных")

print("     │ ШАГ 6: После завершения данные сохранятся в папку 'trajectory_logs'")

print("     └─────────────────────────────────────────────────────────")

print("\n  3. НАСТРАИВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ (в классе Config):")

print("     ┌─────────────────────────────────────────────────────────")

print("     │ • BASE_SPEED = 50        - базовая скорость движения")

print("     │ • DEPTH_TARGET = 1.2     - целевая глубина (метры)")

print("     │ • TURN_SPEED = 55        - скорость поворота")

print("     │ • STABILIZATION_TIME = 3.5 - время стабилизации курса")

print("     │ • CIRCLE_RADIUS = 2.0    - радиус круга (метры)")

print("     │ • SQUARE_SIDE = 3.0      - сторона квадрата (метры)")

print("     │ • TRIANGLE_SIDE = 3.0    - сторона треугольника (метры)")

print("     └─────────────────────────────────────────────────────────")

print("\n  4. ФОРМАТ ЛОГ-ФАЙЛА (CSV):")

print("     ┌─────────────────────────────────────────────────────────")

print("     │ • timestamp         - абсолютное время (сек)")

print("     │ • time_elapsed      - время от начала движения (сек)")

print("     │ • heading           - текущий курс (°)")

print("     │ • target_heading    - целевой курс (°)")

print("     │ • depth             - текущая глубина (м)")

print("     │ • target_depth      - целевая глубина (м)")

print("     │ • speed_ms          - скорость (м/с)")

print("     │ • trajectory_type   - тип траектории")

print("     │ • trajectory_params - параметры траектории")

print("     └─────────────────────────────────────────────────────────")

print("\n  5. ПРИМЕР ЗАПУСКА:")

print("     ┌─────────────────────────────────────────────────────────")

print("     │ python mur_trajectory.py      - интерактивный режим")

print("     │ python mur_trajectory.py 1    - сразу запустить круг")

print("     │ python mur_trajectory.py 2    - сразу запустить квадрат")

print("     │ python mur_trajectory.py 3    - сразу запустить треугольник")

print("     └─────────────────────────────────────────────────────────")

print("\n  6. ПРИМЕЧАНИЯ:")

print("     ┌─────────────────────────────────────────────────────────")

print("     │ • Перед запуском убедитесь, что АНПА подключен")

print("     │ • При остановке программы все двигатели отключаются")

print("     │ • Лог-файлы создаются автоматически с меткой времени")

print("     │ • Папка 'trajectory_logs' создается автоматически")

print("     └─────────────────────────────────────────────────────────")

print("\n" + "=" * 70)

input("Нажмите Enter для возврата в главное меню...")

def run_mission(self):

"""Выполнение одной миссии"""

print("\n" + "=" * 60)

print("Выберите траекторию:")

print("   1 - Круг")

print("   2 - Квадрат")

print("   3 - Треугольник")

print("=" * 60)

if len(sys.argv) > 1:

choice = sys.argv[1]

else:

choice = input("Введите номер траектории (1/2/3): ")

# Запрос параметров

if choice == '1':

self.trajectory.get_circle_params()

elif choice == '2':

self.trajectory.get_square_params()

elif choice == '3':

self.trajectory.get_triangle_params()

else:

print("  Неверный выбор!")

return False

# Инициализация логирования

self.logger.init_logging()

print(f"\n  Настройки:")

print(f"   Время стабилизации: {Config.STABILIZATION_TIME} сек")

print(f"   Таймаут поворота: {Config.TURN_TIMEOUT} сек")

print("=" * 60)

# Погружение

print(f"\n⬇ Погружение на глубину {Config.DEPTH_TARGET} м...")

dive_start_time = time.time()

while time.time() - dive_start_time < 5:

self.mc.keep_depth(Config.DEPTH_TARGET)

time.sleep(0.05)

print("\n  Начальная глубина достигнута")

self.mc.stop_motors()

time.sleep(1)

# Стабилизация курса

initial_heading = self.mc.auv.get_yaw()

print(f"\n  Текущий курс: {initial_heading:.1f}°")

self.mc.stabilize_heading(initial_heading, Config.DEPTH_TARGET, 3.0, Config.STABILIZATION_TIME)

print("\n  Начало движения...")

print("=" * 60)

# Сброс времени начала движения

self.mc.reset_mission_time()

# Выполнение траектории

if choice == '1':

self.trajectory.trajectory_circle(Config.CIRCLE_RADIUS, Config.DEPTH_TARGET, Config.CYCLES)

elif choice == '2':

self.trajectory.trajectory_square(Config.SQUARE_SIDE, Config.DEPTH_TARGET, Config.CYCLES)

elif choice == '3':

self.trajectory.trajectory_triangle(Config.TRIANGLE_SIDE, Config.DEPTH_TARGET, Config.CYCLES)

# Завершение

print("\n" + "=" * 60)

print("  Остановка аппарата...")

self.mc.stop_motors()

total_time = self.mc.get_mission_time()

print("\n  Миссия завершена!")

print(f"  Данные сохранены в папку: {Config.LOG_DIR}")

print(f"  Время движения: {total_time:.1f} сек")

print("=" * 60)

self.logger.close_logging()

return True

def main(self):

print("=" * 60)

print("  Управление АНПА с использованием П-регуляторов")

print("   MUR IDE - движение по траекториям")

print("=" * 60)

while True:

print("\n" + "=" * 60)

print("ГЛАВНОЕ МЕНЮ:")

print("   1 - Выполнить миссию (круг, квадрат, треугольник)")

print("   2 - Показать инструкцию")

print("   3 - Выход из программы")

print("=" * 60)

action = input("Введите номер (1/2/3): ")

if action == '1':

self.run_mission()

elif action == '2':

self.show_instructions()

elif action == '3':

print("\nПрограмма завершена.")

break

else:

print("  Неверный выбор! Попробуйте снова.")

print("\n" + "-" * 60)

input("Нажмите Enter для возврата в главное меню...")